Студент: ____________________________________

Број индекса: __________________

Школска година: _______________

ДРУГИ ГРАФИЧКИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА ХИДРОТЕХНИКА

- У суду А се налази вода запреминске тежина γw = 9810 N/m3. Изнад њене слободне површине је вакуум pv. У отвореном суду В је уље запреминске тежине γu. Диференцијални манометар је испуњен супстанцом запреминске тежине γх. разлика на манометру је h0. Одредити разлику нивоа Δh течности у судовима А и В.

pv = ________ Pa

γu = ________ N/m3

γх = ________ N/m3

h0 = ________ m

h1 = ________ m

- Одредити притисак на дужни метар

секторске уставе.

Димензије су дате на скици.

r = ________ m

h = ________ m

- Из резервоара А вода тече кроз затворену цев пречника d у резервоар В. На цеви се налазе две кривине од 45о, нагло проширење и сужење цеви од пречника d на 2d и затварач. Ниво воде у оба резервоара је константан, а брзина кретања воде је занемарљива. Укупна дужина цеви је L, висинска разлика нивоа воде у резервоарима је ΔH, коефицијент храпавости је n. Усвојене вредности коефицијената локалних губитака су: ξul, ξkr, ξizl = 1, ξsuž, ξproš.

  - Одредити протицај Q кроз цев под условом да је затварачпотпуно отворен.

  - Колики треба да буде губитак на затварачу да се протицај смањи на 0,5Q?

  - Нацртати линију енергије и линију хидрауличког притиска за оба случаја.

| d = ____ m L = ____ m | ΔH = ____ m n = ____ | ξul = ____ ξkr = ____ | ξsuž = ____ |
| --- | --- | --- | --- |

| Предметни наставник: Др Данијела Златковић, професор струковних студија | Сарадник: Јелица Протић, дипл. инж. грађ. |
| --- | --- |