# LandSim – ULAZNI PARAMETRI Deponija Muntina padina Pirot

Studije slucaja- Sanitarna vs Nesanitarna deponija

## 1. Simulation Time

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Domain area (m) | Područje koje se simulira | X 2500 y 2500 |
| Phase | Životni vek deponije | 1 |
| Location (m) | Koordinate donjeg levog ugla deponijske faze (postavljanje deponije u prostoru) | X 450 Y 350 |
| Length (m) | Veličina deponije | X 250, y 220 |
| Time Offset [years] | Početak računanja u odnosu na start odlaganja otpada. | 20 |
| Duration of management control [years] | Period aktivnog monitoringa | 25 |

## 2. Infiltration

| Parametar | Opis | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Infiltration to Open Waste [mm/year] | Infiltracija direktno u otpad (do trenutka kad pokrivač postane funkcionalan) | - 500-700 mm/god - 700-900 |
| Cap Design Infiltration [mm/year] | Infiltracija kroz dizajn pokrivača (nakon što je deponija zatvorena i prekrivena) | - 35-45 mm/god - 200-400 |
| End of Filling [years] | Godine do kada je deponija potpuno napunjena | 0 |
| Infiltration to Grassland [mm/year] | Infiltracija u okolni travnjak nakon što je deponija zatvorena i pokrivač je postavljen | / |
| PE Cap | Upotreba PE pokrivača koji blokira infiltraciju | Iskljuceno |
| Start of Cap Degradation [years] | Početak degradacije pokrivača (nakon što je deponija zatvorena) | - 250 godina - 100 |
| End of Cap Degradation [years] | Kraj degradacije pokrivača (potpuno propadanje strukture pokrivača) | - 1000 god - 300 |

## 3. Cell Geometry

| Parametar | Značenje (opis) | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Cell Length at Base [m] | Dužina ćelije deponije pri dnu (horizontalna dimenzija). | 300 |
| Cell Width at Base [m] | Širina ćelije pri dnu. | 200 |
| Number of Cells | Broj ćelija koje čine fazu deponije (ako je samo jedna, stavlja se 1). | 1 |
| Each Cell (Base Area) [ha] | Površina baze jedne ćelije u hektarima (računa se automatski iz dužine i širine). | 6 |
| Each Cell (Top Area) [ha] | Površina vrha ćelije (gore) – koristi se kod nagiba otpada. | 7.2 |
| Landfill Total (Base Area) [ha] | Ukupna površina baze svih ćelija. | 6 |
| Landfill Total (Top Area) [ha] | Ukupna površina vrha svih ćelija. | 7.2 |
| Final Waste Thickness [m] | Konačna debljina sloja otpada u ćeliji (od dna do vrha). | 30 |
| Waste Porosity [fraction] | Poroznost otpada – udeo praznog prostora između čestica (bezdimenzionalno). | 0.3 |
| Waste Dry Density [kg/l] | Suva gustina otpada – masa po zapremini (bez vode). | 0.6-0.9 |
| Waste Field Capacity [fraction] | Kapacitet polja – količina vode koju otpad može da zadrži pre nego što voda počne da curi. | 0.2-0.25-.0.3 |
| Head of Leachate when Surface Water Breakout Occurs [m] | Visina procedne vode iznad dna ćelije pri kojoj dolazi do preliva (breakout). | 3 |

## 4. Leachate Inventory

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Contaminant name | Izabrani zagađivač. | Ziva-Mercury (Hg) |
| Initial concentration [mg/L] | Početna koncentracija u otpadu. | - 0.01-0.03-0.05 - 0.05-0.1-0.2 |
| Declining source term | Opadanje koncentracije tokom vremena. | Da |
| Half-life [years] | Poluvreme opadanja koncentracije. | 25 |
| VOC extraction | Uklanjanje isparljivih jedinjenja. | Ne |
| Recirculation | Povrat procedne vode u telo deponije. | Ne |

## 5. Primary Drainage System

| Parametar | Značenje (opis) | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Drainage type | Vrsta drenažnog sistema – može biti: None (bez), Piped (cevni), Blanket (drenažni sloj). | - Blanket - None |
| Specified Head | Označava da je visina procedne vode zadana i fiksna. Ako je uključeno, koristi se vrednost “Head on EBS”. | Uključeno ✅ |
| Head on EBS [m] | Visina procedne vode iznad inženjerske barijere (engl. Engineered Barrier System). | 0.5-1 m |
| Waste Hydraulic Conductivity [m/s] | Propusnost otpada – pokazuje koliko lako voda prolazi kroz slojeve otpada. | - 1×10⁻⁶ m/s - 5×10⁻⁶ m/s |
| Ground Slope to Drainage Pipes | Nagib tla ka cevima – može biti slopes both ways (obostrano) ili slopes one way (jednostrano). | Slopes one way |
| Base Slope [1 in x] | Nagib dna ka cevima (npr. 1:30 znači da se dno spušta 1 m na svakih 30 m dužine). | 1 In 180 (0.32 deg) |
| Piping Arrangement – Spacing [m] | Razmak između drenažnih cevi. | 14 m |
| Failure Rate [fraction] | Udeo neispravnih cevi (deo sistema koji ne funkcioniše). | 0.2 |
| Pipes Slope Toward Central Drain [1 in x] | Nagib cevi ka centralnom sabirnom kanalu. | 1:80 |
| Drainage Blanket Conductivity [m/s] | Propusnost drenažnog sloja (ako postoji drenažni jastuk). | 0.0003-0.003-0.03 |
| Drainage Blanket Thickness [m] | Debljina drenažnog sloja (ako postoji). | 0.5 m |
| Sump Location | Položaj sabirnog (pumpnog) mesta za procedne vode. | Edge (na ivici) |
| Diameter [m] | Prečnik drenažnih cevi. | 10 |

## 6. Engineered Barrier

| Parametar | Značenje | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Vrsta barijere | Odabir slojeva zaštite između otpada i tla | - Studija slucaja -Composite EBS - Studija- NO EBS |
| CQA System | Kvalitetna kontrola pri izgradnji (Construction Quality Assurance) | ✔️ Uključeno (obavezno za sanitarne deponije) |
| Pin holes (0.1–1 mm²) | Broj mikrodefekata (rupica) po hektaru | Minimum: 0 Maximum: 25 |
| Holes (5–100 mm²) | Broj većih rupa po hektaru | Minimum: 0 Maximum: 5 |
| Tears (100–10,000 mm²) | Broj rascepa geomembrane po hektaru | Minimum: 0 Most Likely: 0.1 Maximum: 2 |
| Onset of FML degradation [years] | Početak degradacije geomembrane od početka popunjavanja | 150 godina |
| Time for area of defects to double [years] | Period u kojem se površina oštećenja udvostručuje | 100 godina |
| Clay or BES Substrate | Debljina Minerlanog sloja | - 0.6-1 - 5-10 |
|  | Sadrzaj vlage | - 0.2-0.35 - 0.15-0.3 |
|  | Konduktivnost | - 1×10⁻9 - 1x10-8--1×10⁻⁶- |
|  | Dispezivnost | - 0.05 - 0.1 |

## 7. Unsaturated Pathway

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Pathway length [m] | Debljina nezasićene zone ispod EBS-a. | (8,10) |
| Moisture content [fraction] | Udeo vlage u tlu. | - 0.02-0.04 - 0.03-0.06 |
| Hydraulic conductivity [m/s] | Propustljivost nezasićene zone. | 1. 1.2×10⁻10, 2. 1.2x10-8 |
| Longitudinal dispersivity [m] | Horizontalno širenje kontaminanata. | - 1 - 1.5 |

## 9. Aquifer Pathway

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Pathway length [m] | Udaljenost od deponije do monitor tačke. | Defoltno |
| Pathway width [m] | Efektivna širina zone toka. | 150-200 |
| Aquifer thickness [m] | Debljina vodonosnog sloja. | 25 |
| Mixing zone thickness [m] | Debljina zone mešanja | 15-20 |
| Hydraulic conductivity [m/s] | Propustljivost akvifera. | 0.0001-0.001-0.01 |
| Regional gradient [-] | Hidraulički pad (nagib podzemne vode). | 0.0025-0.003-0.004 |
| Porosity [fraction] | Udeo pora u materijalu. | 0.01-0.03 |
| Longitudinal dispersivity [m] | Širenje duž pravca toka. | Pathway length -Podeljeno sa 10 |
| Transverse dispersivity [m] | Poprečno širenje toka. | Pathway length – podeljeno sa 100 |
| Relative vertical dispersivity [-] | Odnos vertikalnog/horizontalnog širenja. | / |

## 10. Simulation Preferences

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Use expected values only | Koristi samo srednje vrednosti (bez Monte Carlo analize). | Ne |
| Unretarded contaminant transport | Ignoriše adsorpciju kontaminanta u tlu. | Da |
| Biodegradation | Aktivira biološku razgradnju. | Ne |
| Maximum number of trials | Broj Monte Carlo iteracija. | 300 |

## 11. Monitor Point (Receptor)

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Location (x, y) | Koordinate tačke praćenja. | Na 200 m nizvodno od deponije |
| Name | Oznaka monitor tačke. | MP1 |
| Distance from landfill [m] | Udaljenost od ivice deponije do tačke praćenja. | Na 200 m nizvodno od deponije |

Pitanja

- Koja je visina procedne vode na dnu tela deponije nakon 10, nakon 30 i nakon 100 godina od pocetka rada deponije?

- Kolika je kolicina  procedne vode koja curi kroz bazu tela deponije ka podzemnim vodama posle 30 godina rada deponije, a kolika nakon 1000 godina?

- Kolike su koncentracije Zive u recipijentu nakon 30 godina, 60 godina i 100 godina od pocetka rada deponije?

- Napravite poredjenje dobijenih rezultata.

|  | Sanitarna | Nesanitarna | Poredjenje | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visina procedne vode | 10 god- 30 god- 100 god- | 10 god- 30 god- 100 god- |  |  |
| Količina procedne vode | 30- Max- | 30- Max- |  |  |
| Koncentracija Žive | 30 god- 60 god- 100 god- | 30 god- 60 god- 100 god- |  |  |