# LandSim – ULAZNI PARAMETRI

## 1. Simulation Time

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Domain area (m) | Područje koje se simulira | X 4000, y 2000 |
| Phase | Životni vek deponije | 1 |
| Location (m) | Koordinate donjeg levog ugla deponijske faze (postavljanje deponije u prostoru) | X 1000 Y 1000 |
| Length (m) | Veličina deponije | X 900, y 500 |
| Time Offset [years] | Početak računanja u odnosu na start odlaganja otpada. | 0 |
| Duration of management control [years] | Period aktivnog monitoringa | 30 |

## 2. Infiltration

| Parametar | Opis | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Infiltration to Open Waste [mm/year] | Infiltracija direktno u otpad (do trenutka kad pokrivač postane funkcionalan) | 100-300 mm/godišnje |
| Cap Design Infiltration [mm/year] | Infiltracija kroz dizajn pokrivača (nakon što je deponija zatvorena i prekrivena) | 10-50 mm/godišnje |
| End of Filling [years] | Godine do kada je deponija potpuno napunjena | 0 |
| Infiltration to Grassland [mm/year] | Infiltracija u okolni travnjak nakon što je deponija zatvorena i pokrivač je postavljen | 5-10 mm/godišnje |
| PE Cap | Upotreba PE pokrivača koji blokira infiltraciju | Uključeno |
| Start of Cap Degradation [years] | Početak degradacije pokrivača (nakon što je deponija zatvorena) | 250 godina |
| End of Cap Degradation [years] | Kraj degradacije pokrivača (potpuno propadanje strukture pokrivača) | 1000 godina |

## 3. Cell Geometry

| Parametar | Značenje (opis) | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Cell Length at Base [m] | Dužina ćelije deponije pri dnu (horizontalna dimenzija). | 450 |
| Cell Width at Base [m] | Širina ćelije pri dnu. | 250 |
| Number of Cells | Broj ćelija koje čine fazu deponije (ako je samo jedna, stavlja se 1). | 1 |
| Each Cell (Base Area) [ha] | Površina baze jedne ćelije u hektarima (računa se automatski iz dužine i širine). | ≈ 11.25 |
| Each Cell (Top Area) [ha] | Površina vrha ćelije (gore) – koristi se kod nagiba otpada. | 12 |
| Landfill Total (Base Area) [ha] | Ukupna površina baze svih ćelija. | 11.25 |
| Landfill Total (Top Area) [ha] | Ukupna površina vrha svih ćelija. | 12 |
| Final Waste Thickness [m] | Konačna debljina sloja otpada u ćeliji (od dna do vrha). | 20 |
| Waste Porosity [fraction] | Poroznost otpada – udeo praznog prostora između čestica (bezdimenzionalno). | 0.35 |
| Waste Dry Density [kg/m³] | Suva gustina otpada – masa po zapremini (bez vode). | 800 |
| Waste Field Capacity [fraction] | Kapacitet polja – količina vode koju otpad može da zadrži pre nego što voda počne da curi. | 0.25 |
| Head of Leachate when Surface Water Breakout Occurs [m] | Visina procedne vode iznad dna ćelije pri kojoj dolazi do preliva (breakout). | 1.0 |

## 4. Leachate Inventory

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Contaminant name | Izabrani zagađivač. | Chloride (Cl⁻) |
| Initial concentration [mg/L] | Početna koncentracija u otpadu. | TRIANGULAR (200,1500 400) |
| Declining source term | Opadanje koncentracije tokom vremena. | Da |
| Half-life [years] | Poluvreme opadanja koncentracije. | 10 |
| VOC extraction | Uklanjanje isparljivih jedinjenja. | Ne |
| Recirculation | Povrat procedne vode u telo deponije. | Ne |

## 5. Primary Drainage System

| Parametar | Značenje (opis) | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Drainage type | Vrsta drenažnog sistema – može biti: None (bez), Piped (cevni), Blanket (drenažni sloj). | Piped (standard za sanitarne deponije) |
| Specified Head | Označava da je visina procedne vode zadana i fiksna. Ako je uključeno, koristi se vrednost “Head on EBS”. | Uključeno ✅ |
| Head on EBS [m] | Visina procedne vode iznad inženjerske barijere (engl. Engineered Barrier System). | 0.3 m |
| Waste Hydraulic Conductivity [m/s] | Propusnost otpada – pokazuje koliko lako voda prolazi kroz slojeve otpada. | 1×10⁻⁶ m/s |
| Ground Slope to Drainage Pipes | Nagib tla ka cevima – može biti slopes both ways (obostrano) ili slopes one way (jednostrano). | Slopes both ways |
| Base Slope [1 in x] | Nagib dna ka cevima (npr. 1:30 znači da se dno spušta 1 m na svakih 30 m dužine). | 1:30 |
| Piping Arrangement – Spacing [m] | Razmak između drenažnih cevi. | 25 m |
| Failure Rate [fraction] | Udeo neispravnih cevi (deo sistema koji ne funkcioniše). | 0.01 (1%) |
| Pipes Slope Toward Central Drain [1 in x] | Nagib cevi ka centralnom sabirnom kanalu. | 1:100 |
| Drainage Blanket Conductivity [m/s] | Propusnost drenažnog sloja (ako postoji drenažni jastuk). | 1×10⁻³ m/s |
| Drainage Blanket Thickness [m] | Debljina drenažnog sloja (ako postoji). | 0.3 m |
| Sump Location | Položaj sabirnog (pumpnog) mesta za procedne vode. | Edge (na ivici) |
| Diameter [m] | Prečnik drenažnih cevi. | 0.15 m (150 mm) |

## 6. Engineered Barrier

| Parametar | Značenje | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Vrsta barijere | Odabir slojeva zaštite između otpada i tla | Composite EBS (kombinovana barijera – glina + geomembrana) |
| CQA System | Kvalitetna kontrola pri izgradnji (Construction Quality Assurance) | ✔️ Uključeno (obavezno za sanitarne deponije) |
| Pin holes (0.1–1 mm²) | Broj mikrodefekata (rupica) po hektaru | Minimum: 0 Most Likely: 10 Maximum: 25 |
| Holes (5–100 mm²) | Broj većih rupa po hektaru | Minimum: 0 Most Likely: 1 Maximum: 2 |
| Tears (100–10,000 mm²) | Broj rascepa geomembrane po hektaru | Minimum: 0 Most Likely: 1 Maximum: 2 |
| Onset of FML degradation [years] | Početak degradacije geomembrane od početka popunjavanja | 150 godina |
| Time for area of defects to double [years] | Period u kojem se površina oštećenja udvostručuje | 100 godina |
| Clay or BES Substrate | Podloga ispod geomembrane – prirodni ili veštački sloj | Glineni sloj (permeabilnost ≈ 1×10⁻⁹ m/s) |

## 7. Unsaturated Pathway

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Pathway length [m] | Debljina nezasićene zone ispod EBS-a. | TRIANGULAR(5,10,20) |
| Moisture content [fraction] | Udeo vlage u tlu. | TRIANGULAR(0.15,0.2,0.25) |
| Hydraulic conductivity [m/s] | Propustljivost nezasićene zone. | 1×10⁻⁶ |
| Longitudinal dispersivity [m] | Horizontalno širenje kontaminanata. | 0.5 |

## 8. Vertical Pathway

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Pathway length [m] | Debljina vertikalne zone između nezasićene zone i akvifera. | 1.5 |
| Porosity [fraction] | Poroznost vertikalnog sloja. | 0.25 |
| Longitudinal dispersivity [m] | Disperzija duž vertikalnog toka. | 0.5 |

## 9. Aquifer Pathway

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Pathway length [m] | Udaljenost od deponije do monitor tačke. | UNIFORM(100,1000) |
| Pathway width [m] | Efektivna širina zone toka. | 400 |
| Aquifer thickness [m] | Debljina vodonosnog sloja. | 20 |
| Mixing zone thickness [m] | Debljina zone mešanja (ako je aktivna). | 1 |
| Hydraulic conductivity [m/s] | Propustljivost akvifera. | 1×10⁻⁴ |
| Regional gradient [-] | Hidraulički pad (nagib podzemne vode). | 0.005 |
| Porosity [fraction] | Udeo pora u materijalu. | 0.3 |
| Longitudinal dispersivity [m] | Širenje duž pravca toka. | 5 |
| Transverse dispersivity [m] | Poprečno širenje toka. | 0.5 |
| Relative vertical dispersivity [-] | Odnos vertikalnog/horizontalnog širenja. | 0.1 |

## 10. Simulation Preferences

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Use expected values only | Koristi samo srednje vrednosti (bez Monte Carlo analize). | Ne |
| Unretarded contaminant transport | Ignoriše adsorpciju kontaminanta u tlu. | Da |
| Biodegradation | Aktivira biološku razgradnju. | Da |
| Maximum number of trials | Broj Monte Carlo iteracija. | 100 |

## 11. Monitor Point (Receptor)

| Parametar | Značenje | Korišćena vrednost |
| --- | --- | --- |
| Location (x, y) | Koordinate tačke praćenja. | x=1550, y=1000 |
| Name | Oznaka monitor tačke. | MP1 |
| Distance from landfill [m] | Udaljenost od ivice deponije do tačke praćenja. | 150–200 |

Vrste raspodela u LandSim-u

| Tip raspodele | Značenje | Kada se koristi | Primer unosa |
| --- | --- | --- | --- |
| SINGLE | Fiksna vrednost — model koristi samo jedan broj za sve iteracije. | Kada imate poznatu i konstantnu vrednost (npr. PE cap debljina 1 m, ili fiksni leachate head 0.3 m). | SINGLE(0.3) |
| UNIFORM | Slučajna vrednost između minimalne i maksimalne granice, sa jednakom verovatnoćom. | Kada je parametar nepoznat, ali se kreće u poznatom rasponu (npr. dužina akvifera 100–1000 m). | UNIFORM(100, 1000) |
| TRIANGULAR | Najverovatnija vrednost između minimuma i maksimuma (raspodela u obliku trougla). | Kada znate prosečnu i ekstremne vrednosti (npr. koncentracija zagađivača). | TRIANGULAR(36.6, 2270.7) |
| NORMAL | Klasična “Gaussova” raspodela oko srednje vrednosti (ima standardnu devijaciju). | Kada imate merenja iz laboratorije ili statistiku (npr. gustina otpada). | NORMAL(5, 0.5) gde je 5 srednja vrednost, 0.5 standardna devijacija |
| LOGNORMAL | Kao normalna raspodela, ali vrednosti ne mogu biti negativne. | Kada su podaci asimetrični (npr. koncentracija metala u procednoj vodi). | LOGNORMAL(3, 0.6) |

Šta najčešće primenjujemo u praksi

| Tip parametra | Preporučeni tip raspodele | Razlog |
| --- | --- | --- |
| Geometrijski parametri (dužine, debljine, širine) | UNIFORM | Postoji poznat raspon ali ne precizan broj. |
| Hidraulički parametri (vodopropusnost, poroznost) | LOGNORMAL ili TRIANGULAR | Velika varijabilnost u prirodi. |
| Koncentracije zagađivača | TRIANGULAR | Postoji poznata minimalna, maksimalna i najverovatnija vrednost. |
| Stalni faktori (npr. PE cap, leachate head, time offset) | SINGLE | To su projektne vrednosti koje se ne menjaju. |