SPEKTRALNA ANALIZA APERIODIČNIH SIGNALA

Spektralna gustina amplituda i faza su važni koncepti u analizi signala i spektroskopiji. Evo kako ih možemo razumeti:

Spektralna gustina amplituda:

Spektralna gustina amplituda (označena kao |X(ω)|) opisuje kako se amplituda signala menja u zavisnosti od frekvencije.

Za periodične signale, spektralna gustina amplituda prikazuje prisutnost različitih harmonika (komponenti) u spektru.

Na primer, ako imamo periodični signal, njegov spektar će sadržavati više komponenti sa različitim amplitudama.

Spektralna gustina amplituda je korisna za razumevanje frekvencijske strukture signala.

Spektralna gustina faza:

Spektralna gustina faza (označena kao φ(ω)) opisuje fazu svake komponente u spektru.

Faza se meri u radijanima i govori nam koliko je svaka komponenta pomaknuta u odnosu na referentnu fazu (obično nosioc signala).

Faza je važna za razumevanje vremenskih relacija između različitih komponenti signala.

Na primer, u faznoj modulaciji, promena faze nosioca signala utiče na fazu modulirane komponente.

Ukratko, spektralna gustina amplituda i faza omogućava nam da razumemo kako se signal sastoji od različitih frekvencijskih komponenti i kako su te komponente međusobno povezane.

Zadatak 1. Pronaći spektralnu gustinu amplituda i faza signala opisanog funkcijom

st=0,  −∞<t<−τ/2E,  −τ2<t<+τ/20,  +τ2<t<+∞

Na osnovu dobijenog rezultata pronaći spektralnu gustinu amplituda ovog signala kada je

a) τ→0, Eτ→1

b) τ→∞

Rešenje: