Računske vežbe PPR – Termin 4

Stilovi opisa u VHDL-u:

- Strukturni opis (structural)

- Opis toka podataka (dataflow)

- Opis ponašanja (behavioral)

STRUKTURNI OPIS

Ako je poznata struktura nekog kola koje projektujemo koje je dato na slici 2. 1.5, a strukturni opis arhitekture je prikazan u nastavku.

Strukturni opis arhitekture:

Opis toka podataka:

Opis ponašanja:

Zadavanje pobude u testbench- u

- Za signal čiji je identifikator Sig koji je dat na slici, napisati konkurentnu specifikaciju, a zatim takođe i sekvencijalnu specifikaciju.

REŠENJE:

Konkurentna specifikacija:

Sig <=’1’,’0’ after 80ns,’1’ after 120ns, ‘0’ after 200ns, ‘1’ after 280ns;

Sekvencijalna specifikacija:

architecture ime_arh of ime_ent is

constant Kašnjenje: time := 80ns;

begin

Seq: process

begin

Sig<=’1’;  wait for Kašnjenje;

Sig<=’0’;  wait for Kašnjenje/2;

Sig<=’1’;  wait for Kašnjenje;

Sig<=’0’;  wait for Kašnjenje;

Sig<=’1’;  wait for Kašnjenje;

end process seq;

end erchitecture;

UKOLIKO UNUTAR PROCESA POSTOJI WAIT NAREDBA, NE TREBA DA NAPIŠEMO LISTU SIGNAL NA KOJE JE PROCES OSETLJIV.

Može da bude: wait for (vreme) ...., wait on (signal)..., wait until (Bulov iskaz true/false)...

Zadatak 1. Napisati entitet i arhitekturu  za RS Flip-flop koji je dat i opisan tablicom istinitosti na slici 1.

| S | R | clk | Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | X | Q'(PRETHODNO STANJE) |
| 0 | 1 | _↑¯ | 0 |
| 1 | 0 | _↑¯ | 1 |
| 1 | 1 | X | U |

Slika 1. RSFF

Pojašnjenje: U datom slučaju S predstavlja SET, R je RESET, clk je TAKT signal i Q je izlaz. U slučaju da na ulaz S i R dovedemo nizak naponski nivo (logička 0), bez obzira na takt signal, na izlazu RF flip-flopa ostaje ono što je bilo, tj. prethodno stanje koje označavamo sa Q'. Ukoliko nastupi rastuća ivica takt signala, S=0,R=1, vrši se resetovanje flip flopa, odnostno izlaz se postavlja u Q=0, a ko je S=1, R=0, vrši se setovanje flip flopa (izlazu Q se dodeljuje logička jedinica). Ukoliko su i S=1 i R=1, bez obzira na takt signal, izlaz će biti nedefinisano stanje.

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity RSFF is

port(

R: in STD_LOGIC;

S: in STD_LOGIC;

clk: in STD_LOGIC;

Q: out STD_LOGIC);

end entity RSFF;

architecture RSFF_ponasanje of RSFF is

begin

rsff: process

begin

wait until clk=’1’;  --čekaj da clk promeni stanje na 1(HIGH)  i kreni da izvršavaš proces

--tako znamo da je nastupila rastuća ivica clk signala

if S=’0’ and R=’1’ then Q<=’0’;  -- ukoliko je set=0, reset=1, Q postavi na 0 (resetuj FF)

elsif S=’1’ and R=’0’ then Q<=’1’;  -- ako je set=1, reset=0, setuj izlaz Q=1

end if;

end process rsff;

end architecture RSFF_ponasanje;